第4章 物联网感知层安全

4.1 概述

- 感知层位于整个物联网体系结构的最底层，是物联网的核心和基础，其基本任务是全面感知外界信息，是整个物联网的信息源

- 感知层主要涉及各种传感器及其所组成的无线传感器网络、无线射频识别、条形码、激光扫描、卫星定位等信息感知与采集技术，用以完成对目标对象或环境的信息感知

- 由于物联网感知层节点数量众多、覆盖范围广泛、功能特点各异，并直接与物理环境或人相联接，往往分布于无人值守的区域，且所采集的信息可以基于网络实现远程传播

- 信息作为一种资源，其内容都具有一定的价值或安全敏感性，物联网感知层的信息安全问题突出，且涉及面广、影响巨大，感知层数据信息的安全保障是整个物联网信息安全的基础

- 物联网感知层信息安全问题是物联网安全的核心内容

- 物联网感知层面临的安全威胁主要表现为

从攻击方式上看，感知层的安全威胁可以分为物理攻击、身份攻击和资源攻击。

1、物理攻击

（1）物理损坏

感知节点应用场景复杂多样，易于受到自然损害或人为破坏，导致节点无法正常工作。

（2）非法盗窃

因缺乏监管，终端设备被盗窃、破解，导致用户敏感信息泄露，影响系统安全。

2、身份攻击

（1）假冒攻击

攻击者非法获取用户身份信息，并冒充该用户进入系统，越权访问合法资源或享受服务。

（2）非法替换

攻击者替换原有的感知层节点设备，系统无法识别替换后的节点身份，导致信息感知异常。

3、资源攻击

（1）信道堵塞

攻击者恶意占用信道，导致信道被堵塞，不能正常传送数据。

（2）耗尽资源

攻击者通过不停向节点发送无效请求，占用节点的计算、存储资源，影响节点正常工作。

（3）重放攻击

攻击者截获各种信息后重新发送给系统，诱导感知节点做出错误的决策。

- 感知层由具有感知、识别、控制和执行等能力的多种设备组成，采集物品和周围环境的数据，完成对现实物理世界的认知和识别。感知层感知物理世界信息的两大关键技术是射频识别(Radio Frequency Identification，RFID)技术和无线传感器网络(Wireless Sensor Network，WSN)技术。因此，探讨物联网感知层的数据信息安全，重点在于解决RFID系统和WSN系统的安全问题。

- 物联网感知层的安全目标主要体现为：

（1）强调基于WSN的感知中的信任管理，确保所采集数据的真实和有效性

（2）确保基于RFID的感知层中对象的隐私得到保护，包括“物”的标识与定位等

- 感知层安全机制的建立离不开轻量级密码算法和轻量级安全认证协议的支持

4.3 RFID安全

- 射频识别技术（Radio Frequency Identification，RFID），是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体（电子标签或射频卡）进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的。

- 射频识别技术通过无线电波不接触快速信息交换和存储技术，通过无线通信结合数据访问技术，然后连接数据库系统，加以实现非接触式的双向通信，从而达到了识别的目的，用于数据交换，串联起一个极其复杂的系统

- RFID基本组成

RFID系统一般由3大部分构成：标签、阅读器以及后台数据库

（1）标签

- 标签放置在要识别的物体上，携带目标识别数据，是RFID系统真正的数据载体，由耦合元件以及微电子芯片（包含调制器、编码发生器、时钟及存储器）组成

- 标签是配备有天线的微型电路，标签通常没有微处理器，仅由数千个逻辑门电路组成，因此要将加密或者签名算法集成到这类设备中确实是一个不小的挑战

- 电子标签和阅读器之间的通信距离受到多个参数的影响，特别是通信频率，RFID目前主要使用两种通信频率：13.56MHz和860～960MHz(通信距离更远；有时也用2.45GHz)

- 根据标签获得能量的方式不同，标签分为：

- 主动式标签由内置电池供电，并能主动向阅读器发送射频信号，通信距离可达1000m以上

- 半被动式标签也有内置电池，但只对输入的传输信号进行响应，最大通信距离为100m

- 被动式标签没有内置电池，它在接收到阅读器发出的电磁波信号后，将部分电磁能量转化为供自己工作的能量从而做出响应，最大通信距离为10m

（2）阅读器

- 阅读器用于读或读/写标签数据的装置，由射频模块（发送器和接收器）、控制单元、与标签连接的耦合单元组成

- 阅读器实际是一个带有天线的无线发射与接收设备，它的处理能力、存储空间都比较大

（3）后台服务器

- 后台服务器包含数据库处理系统，存储和管理标签相关信息，如标签标识、阅读器定位、读取时间等

- 后台服务器接收来自可信的阅读器获得的标签数据，将数据输入到它自身的数据库里，且提供对访问标签相关数据的编号

- RFID工作原理

阅读器与标签之间通过无线信号建立双方通信的通道，阅读器通过天线发出电磁信号，电磁信号携带了阅读器向标签的查询指令。当标签处于阅读器工作范围时，标签将从电磁信号中获得指令数据和能量，①并根据指令将标签标识和数据以电磁信号的形式发送给阅读器，或②根据阅读器的指令改写存储在RFID标签中的数据

- RFID安全脆弱性

（1）存储空间局限性

由于成本的限制，RFID标签的存储空间非常有限，有的甚至仅容纳惟一的标识。RFID标签在计算能力和功耗方面具有一定的局限。同时标签自身不具备足够的安全能力，所以会造成一些非法的与标签进行通信，甚至篡改、删除标签内信息。所以标签的安全性、完整性、可用性、真实性、有效性在足够可信任的安全机制的保护下才能够得到保障。

（2）通信网络脆弱性

标签层和读写器层采用无线射频信号通过电磁波进行通信，通信过程中没有任何物理及可见接触，物联网感知层节点和设备一般存在于开放环境中，导致其节点和设备能量、处理能力和通讯范围受限，不能进行高强度的加密运算，使得在给应用系统数据采集提供灵活性和方便性的同时，也使传递的信息缺乏复杂的安全保护能力。

（3）网络连接和业务使用紧密性：

传统的互联网中，网络层和业务层的安全是相互独立的，而在物联网中网络层和业务层有着密不可分的关系，是紧密结合的，这就产生了物联网中传输信息的安全性和隐私性问题，而隐私安全也成为了制约物联网进一步发展的重要原因。

- RFID安全威胁

- 应用角度：RFID系统面临的安全威胁基于应用的不同而有多种情形

- 对于零售业，贵重商品上的RFID标签可能被改写成便宜的价格（篡改标签信息）

- 攻击者出于竞争或其他原因“杀死”标签，导致商店管理上出现混乱（杀死标签）

- 竞争对手在库房出入口秘密安装RFID阅读器来了解企业的物资流转及经营状况（窃听）

- 伪造标签，使假货变真品（伪造）

- 隐私泄露，如身份证、护照、会员卡、城市（或校园）一卡通等（隐私泄露）

- 财物被盗窃，如门禁卡、汽车钥匙等

- 金额被篡改、资金被划转等利益风险，如购物卡、预付费卡、公交卡、ETC卡、银行卡等

- 技术角度：目前，RFID空中接口面临的主要威胁分为恶意搜集信息式威胁、伪装式威胁及拒绝服务威胁三大类

- 恶意搜集信息式威胁：窃听、嗅探、数据篡改、跟踪、物理攻击等

- 窃听：截取一对合法的标签和阅读器之间交换的信息；一个攻击者能够窃听到阅读器和标签交换的范围分为：前向通道窃听范围（阅读器到标签的信道，阅读器广播一个很强的信号，可以在较远的距离监听到），后向通道窃听范围（从标签到阅读器传递的信号相对较弱，只有在标签附近才可以监听）

标签有一个大约10cm的读距离。然而，这个距离通过一个环形天线和信号处理能增加到55cm。

- 嗅探：在标签所有者不知道或没有得到所有者同意的情况下存储在RFID标签上的数据被读取

- 跟踪：通过读取标签的内容，攻击者可以跟踪一个对象或人的运动轨迹；当一个标签进入到阅读器可读取的范围内时，阅读器可以识别标签并记录下标签当前的位置

- 信息篡改：可以针对标签中的数据，也可以针对标签与阅读器之间的空中接口数据，通过修改窃听到的信息再将信息传给原本的接收者，从而达到破坏数据真实性的目的。如：将消费卡的余额改大，结算时账单金额改小

- 物理攻击：包括芯片攻击和毁坏攻击，其中芯片攻击的方式有电流分析攻击，故障攻击（通过攻击导致一个或多个触发器出现故障，对标签寄存器中的数据进行破坏）；毁坏攻击（攻击者在获得、接触到标签实体的情况下，对标签实体实施物理破坏，造成标签被损，不能与读写器通信）

特点：非法用户远距离监听阅读器与标签通信内容，获取其中的有用信息，进而导致标签内部重要数据泄漏或被篡改

- 伪装式威胁：欺骗、标签伪造与复制、病毒（或恶意代码）攻击、重放等

- 重放攻击：攻击者窃听电子标签的响应信息并将此信息重新传给合法的读写器，以实现对系统的攻击。

- 克隆攻击：克隆末端设备，冒名顶替，对系统造成攻击。

- 中间人攻击：指攻击者伪装成合法的读写器获得电子标签的响应信息，并用这一信息伪装成合法的电子标签来响应读写器。这样，在下一轮通信前，攻击者可以获得合法读写器的认证。

- 病毒攻击：当RFID标签中毒，并以无线方式被读取时，正在处理芯片信息的资料库就可能被感染，然后又可从这里将病毒传播给其它RFID标签。例如，攻击者可能使RFID病毒来破坏航空公司的行李处理系统，更为严重的是它还可能被用来破坏其它系统的资料库。

特点：通过“伪造”RFID 标签来欺骗阅读器，进而使得非法用户成为合法用户

- 拒绝服务威胁：未授权杀死标签、干扰或屏蔽标签等，也包括对标签实施破坏的物理攻击

- 屏蔽：利用电磁辐射隔离的方式使标签无法被阅读器读取

- 失效：使标签不可读；最常用的方式是产生一个大功率射频场，感应出足够大的电流来烧毁天线比较弱的部分，使芯片和天线之间的连接部分被切断，从而使标签无法使用。

- 拒绝服务：DoS攻击阻止RFID系统正常工作，如信令拥塞会阻止阅读器与标签之间的通信。

特点：是非法用户通过干扰、屏蔽或杀死标签等手段，阻碍标签与阅读器之间的通信，造成有用信息的丢失

- RFID系统的安全需求

1、机密性

- 只有合法的读写器才能获取或者更新相应的标签状态，标签需要对阅读器进行认证。

- 阅读器内的数据只能被授权用户访问

- 保证射频通信中通信数据的机密性

2、完整性

数据完整性能够保证接收者收到的信息在传输过程中没有被攻击者篡改或替换

- 标签内的数据不能被未授权用户修改

- 阅读器内的数据只能被授权用户修改

- 数据在传输过程中没有被攻击者篡改或替换

在基于公钥的密码体制中，数据完整性一般是通过数字签名来完成的，但资源有限的RFID系统难以支持这种代价昂贵的密码算法。在RFID系统中，通常使用消息认证码来进行数据完整性的校验，使用的是一种带有共享密钥的杂凑算法，即共享密钥和待检验消息连接在一起进行杂凑运算，对数据的任何细微改动都会对消息认证码的值产生较大影响

3、标签匿名性(隐私性)

- 标签用户的真实身份、当前位置等敏感信息，在通信中应该保证机密性。

- 信息要经过加密 。

4、真实性

- 只有合法的标签才可以被合法的读写器获取或者更新状态信息，阅读器需要对标签进行认证 。

5、前向安全性

- 即使攻击者攻破某个标签获得了它当前时刻t2的状态，该攻击者也无法将该状态与之前任意时刻tl(tl<t2)获得的某个状态关联起来(防止跟踪和保护用户隐私)。

- 每次发送的身份信息需要不断变化，且变化前的值不能由变化后的值推导出 。 攻击者不能从获得的当前数据以及历史数据中分析出标签包含的隐私信息，也不能从获得的当前数据回溯出历史数据。

6、后向安全性与所有权转移

- 标签在时刻tl的秘密信息不足以用来在时刻t2(t2>t1)识别认证该标签(抵抗重放攻击)。若一个安全协议能够实现后向安全性，那么所有权转移就有了保证。

- 每次发送的身份信息需要不断变化，且变化后的值不能由变化前的值推导出 。 攻击者无法通过重放之前截取的读写器发往标签的询问信息而冒充读写器通过标签的认证;也无法通过重放之前截取的标签发往读写器的应答信息而冒充标签通过读写器的认证。

7 、可用性

- RFID系统可能会受到各种攻击，导致系统无法正常工作。例如去同步化攻击可以使得标签和后台数据库所存储的信息不一致导致合法标签失效。拒绝服务攻击，可以通过对合法标签广播大量的访问请求，使得标签无法对合法读写器的访问进行响应。

- 必须设计良好的安全认证协议 。

- RFID安全访问方法

实现RFID安全机制所采用的方法主要有两类：物理安全方案和基于密码技术的软件安全方案 。

(1) 物理安全方案

由于读写器和后台服务器的存储和计算能力都比较强，采用密码技术来保证安全即可。

- 物现机制的主要目的是：

- 保证只有合法的读写装置才可以对标签进行读取、识别操作

- 避免攻击者实施非法查询攻击或进行位置跟踪攻击

- Kill命令

原理是使标签丧失功能，从而阻止对标签及其携带物的跟踪从而保护标签的隐私（如在超市买单时的处理）

- 缺陷

- 标签被Kill后，下次将无法被读取，增加使用成本

- Kill命令使标签失去了它本身应有的优点。如商品在卖出后，标签上的信息将不再可用，不便于日后的售后服务以及用户对产品信息的进一步了解

- 若Kill识别序列号(PIN)一旦泄露，攻击者可以自由的对该标签执行Kill命令, 导致恶意者对超市商品的偷盗

- Sleep命令

- 当标签收到Sleep命令后，进入所谓的休眠期，除非当对其实施某些特殊的唤醒机制，如访问激活码、物理激活机制等

- 弥补Kill命令的不足

- 裁剪标签法

- 由IBM公司提出，通过将电子标签的天线扯掉或者刮除等方式，使得标签的可读范围变得更小，使其不能被处于较远位置的读写器所读取。

- 抵抗读写装置的监听、恶意跟踪

- 法拉第网罩

- 将标签放置在由金属网罩或金属箔片组成的容器中，称作法拉第笼，因为金属可阻隔无线电讯号之特性，即可避免标签被读取器所读取。无线信号将屏蔽，阅读器无法读取标签信息，标签无法向阅读器发送信息。

- 缺点：对额外设备过度依赖、增加标签使用成本

- Blocker(阻挡)标签

- 采用一种标签装置，通过发射出假冒标签序列码的连续频谱，这样就能隐藏其他标签的序列码。在保护区域内，对标签进行查询时，Blocker标签会发出引起冲突的响应信号，只有合法的读写器才可以消除该信号，以保证标签的信息被合法的读写器读取

- 缺点：过于依赖Blocker标签的工作状态，当标签和阻塞标签分离时其保护效果也将失去

- 主动干扰

- 用户可以采用一个能主动发出无线电信号的装置，以干扰或中断附近其他RFID阅读器的操作。主动干扰带有强制性，容易造成附近其他合法无线通信系统的正常通信

- 重命名

- 使得攻击者不能找到暴露标签身份信息的固定值(改变标签频率)

- 对不同的标签进行区分

- 代理

- 将隐私保护的职责和功能委托给一个第三方设备，依赖外部智能设备来进行安全管理

- 对标签进行监控的审计系统Watchdog Tag、RFID Guardian和RFID Enhancer Proxy

- 增加了系统的成本，不具备良好的扩展性

(2) 基于密码技术的方法

由于物理安全机制受到成本或法律因素等极大制约，使密码安全机制越来越受到人们的青睐。在通用安全应用中，具有比较成熟和先进的加解密算法如AES、RSA、椭圆曲线密码等算法，可以较好地抵制非法读取、位置跟踪、拒绝服务、伪装哄骗、重放攻击等安全威胁，具有较好的安全可靠性。但实现AES等算法需要大约20 000个～30 000个逻辑门，实现RSA、椭圆曲线密码等公钥密码算法则需要更多的逻辑门。而电子标签受到低成本(约为0.05美元)限制，通常只能拥有大约5 000个～10 000个逻辑门，而且这些逻辑门主要用于实现一些最基本的标签功能，仅剩少许可用于实现安全功能。

- Hash锁协议

- Hash锁是一种抵制标签未授权访问的安全与隐私技术。整个方案只需要采用Hash函数，因此成本很低。

- RFID系统中的电子标签内存储了两个标签ID（metaID 与真实标签ID），metaID与真实ID通过HASH计算标签的密钥key实现一一对应（H(key)=metaID）

- Hash锁协议的主要内容如下：

当阅读器向标签发送认证请求时，标签先用metaID代替真实ID发送给阅读器，然后标签进入锁定状态，当阅读器收到metaID后发送给后台应用系统，后台应用系统查找相应的key和真实ID最后返还给标签，标签将接收到key值进行hash函数取值，然后与自身存储的meta值是否一致。如果一致标签就将真实ID发送给阅读器开始认证，如果不一致认证失败。

(1) 锁定标签：读写器生成一个随机密钥Key，计算metaID=H(key)，将metaID发送给标签；标签将metaID存储下来，进入锁定状态；同时读写器将metaID、Key、ID写入后台数据库中，并以metaID为索引;

(2) 认证解锁：读写器在需要读写标签中的信息时，先发送访问请求，标签回答metaID;然后将metaID经读写器返回至数据库，并查找与metaID相符的记录，并将其Key发送给标签。标签收到key后，计算H(Key)值，并与自身存储的metaID值作比较，如果相符，标签将其ID发送给阅读器开放所有的功能(解锁)。

优点：Hash函数为单向函数在一定程度上为标签提供隐私保护；

缺点：每次询问时标签回答的数据是特定的(因为key不会改变)，因此不能防止位置跟踪攻击；阅读器和标签传输的数据未经加密，窃听者可以轻易地获得标签key和ID

注意点：
1.读写器，标签都要hash运算
2.读写器不保存标签ID（数据库保存）
3.标签开始只发送metaID

- 随机Hash锁协议

解决标签位置隐私问题，读写器每次访问标签的输出信息不同。（改良版hash锁）

标签端：电子标签内存储了标签ID与一个随机数产生程序。

数据库：存储所有标签的ID。

- 锁定标签：

（1）向未锁定标签发送锁定指令，即可锁定该标签。

- 解锁标签：

（1）读写器在需要读写标签中的信息时，先发送访问请求query，标签产生一个随机数R，计算hash(ID||R)。将(R，hash(ID||R))数据传送给读写器。

（2）读写器收到数据，从数据库取得所有标签的ID值。

（3）读写器分别计算各个hash(IDk||R)的值，并和收到的hash(ID||R)比较，若相等，则向标签发送IDk。

（4）标签收到IDk=ID，解锁。

- 缺点：

1.标签成本低，计算能力有限，难以集成随机数发生器。

2.随机hash仅解决标签位置隐私问题，没有保护标签的秘密信息。

3.数据库解码通过穷举搜索，效率低。（没索引）

- Hash链协议

为了解决可跟踪性，标签使用了Hash函数在每次读写器访问后自动更新标识符的方案，实现前向安全性。

与上两个协议不同的是该协议通过两个hash函数H与G来实现，H的作用是更新密钥和产生秘密值链，G用来产生响应。每次认证时，标签会自动更新密钥；并且电子标签和后台应用系统预先共享一个初始标识符。

Hash链原理是标签在存储器中设置一个随机的初始化标识符S1，这个标识符也存储到后台数据库。标签包含两个Hash函数G和H。当读写器请求访问标签时，标签返回当前标签标识符ai=G(Si)给读写器，标签从电磁场获得能量时自动更新标识符Si+1=H(Si)。

工作机制：

锁定标签：对于标签ID，读写器随机选取一个S1发送给标签，并将(ID，S1)存储到数据库，标签收到S1进入锁定状态。

解锁标签：

（1）在第i次事物交换中，读写器需要读写标签中的信息时，先发送访问请求query，标签输出当前标识符ai=Gi，并更新Si+1=H(Si)，其中G和H为单向hash函数。（涉及密码学的区块与hash散列，密码具有不可逆性质）

（2）读写器收到ai后，搜索数据库所有(ID，Si-1)数据对，并为每个标签递归计算ai=G(H(Si-1))，比较是否等于ai，若相等，则返回相应的ID。

例如：

锁定：读写器发送S1，将（ID,S1）存储到数据库，标签收到S1

解锁：读写器发送访问请求，标签输出当前标识符a5=G5，并更新S6=H(S5)

读写器收到a5后，搜索数据库所有（ID,S4）数据对，并为每个标签递归计算a5=G(H(S4))，比较是否等于a5，若相等，则返回相应ID

第一次：a1=G(S1)  S2=H(S1)

第二次：a2=G(S2) S3=H(S2)

第三次：a3=G(S3) S4=H(S3)

第四次：a4=G(S4) S5=H(S4)

第五次：a5=G(S5) S6=H(S5)

读写器收到a5

计算a5=G(H(S4))=G(H(H(S3))=G(H(H(H(S2)))=G(H(H(H(H(S1)))))

缺点：
1.每次识别要穷举搜索，并比较数据库中的每个标签，随着标签规模扩大，后端服务器计算负担增大。（只适合标签量少的情况）

2.由于穷举搜索，存在拒绝服务攻击的风险。（拒绝服务攻击：让目标机器停止提供服务）

前述三种协议基本上都只具备单向认证能力，即只完成了读写器(后台数据库)对标签的身份认证，尚未实现标签对读写器的认证功能，因此这些协议都是不完善的。

- 供应链RFID协议

一种用于供应链的RFID安全和隐私方案。在标签内置一个Hash函数，保存Hash(TagID)和ReaderID（合法阅读器的ID）。数据库中保存所有标签的TagID和Hash(TagID）。

- 其执行步骤为：

（1）阅读器向电子标签发送查询命令。

（2）电子标签生成随机数R并通过阅读器转发给数据库。

（3）数据库计算a(R)=Hash(ReaderID‖R)并通过阅读器转发给电子标签。

（4）电子标签同样计算a(R)，以认证阅读器，若认证通过则将Hash(TagID)通过阅读器转发给数据库。

（5）数据库通过Hash(TagID)查找出TagID并发给阅读器。

该协议基本解决了机密性、真实性和隐私性问题。

优点：主要是简单明了，数据库查询速度快。

缺点：（1）需要一个Hash函数，增加了标签成本、功耗和运行时间；

（2）攻击者可重放数据欺骗阅读器；

（3）非法阅读器可安装在合法阅读器附近，通过监听Hash(TagID)跟踪标签；

（4）一个地点的所有电子标签共享同一个ReaderID安全性不佳；

（5）阅读器和电子标签中的ReaderID的管理难度较大。

- LCAP协议

LCAP（LowCost Authenticcation Protocol）即低成本鉴析协议，基于标签ID动态刷新的询问-应答双向认证协议，它每次执行之后都要动态刷新标签的ID

LCAP协议的后台数据库保存两类信息：更新前的信息Prev和更新后的信息

query , R

1）当电子标签进入阅读器的识别范围内时，阅读器向其发送query消息以及阅读器产生的秘密随机数R，请求认证。

阅读器                       标签

HaID，HL(ID||R)

2）电子标签收到阅读器发送过来的数据后，利用hash计算出HaID=H(ID)以及HL(ID||R)，这其中ID为电子标签的ID，HL表示的hash函数映射值的左半部分，即H(ID||R)的左半部分，之后电子标签将(HaID,HL(ID||R))一起发送给阅读器。

阅读器                                                标签

HaID，HL(ID||R)，R

3）阅读器收到(HaID,HL(ID||R))后添加之前发送给电子标签的随机数R，整理后将(HaID,HL(ID||R),R)发送给后台数据库。

阅读器                                                数据库

HR(ID||R)

4）后台数据库收到阅读器发送过来的数据后，检查存储的HaID(已预先计算好)是否与阅读器发送过来的一致；若一致，则使用R和更新前数据条目中的ID信息来计算HR(ID||R)，HR表示的是hash函数映射值的右半部分，即H(ID||R)的右半部分，然后后台数据库更新当前数据条目中的信息如下：HaID=H(ID⊕R)，ID＝(ID⊕R)，将HR(ID||R)发送给读写器；

阅读器                                                数据库

HR(ID||R)

5）阅读器收到HR(ID||R)后转发给电子标签。

阅读器                                                标签

6）电子标签收到HR(ID||R)后，验证其的有效性，若有效，则更新其ID为ID=ID⊕R。

通过以上流程的分析，不难看出LCAP存在与基于Hash的ID变化协议一样的通病，就是标签ID更新不同步，后台应用系统完成更新在第4步，而电子标签更新是在其更新之后的第6步，如果攻击者攻击导致第6步不能成功，就会造成标签数据不一致，导致认证失败以及下一次认证的失败，不适用于分布式数据库RFID系统。

- 临时ID（temporary change of ID）安全协议

当标签处于公共状态时，存储在芯片ROM里的ID可以被阅读器读取。当要隐藏ID信息时，可以在芯片的RAM中输入一个临时ID。当RAM中有临时ID时，标签会利用这个临时ID回复阅读器的询问。只有把RAM重置，标签才显示它的真实ID。这个方法给使用RFID标签带来额外的负担。同时临时ID的更改也存在潜在的安全问题

- 重加密（re-encryption）安全通信协议

重加密方案采用公钥加密。标签可以在用户请求下通过第三方数据加密装置定期对标签数据进行重写。因为采用公钥加密，大量的计算负载将超出标签的能力，因此这个过程通常由读写器处理。该方案存在的最大缺陷是标签的数据必须经常重写，否则即使加密标签ID固定的输出也将导致标签位隐私泄露。

- Mifare One芯片方案

- Mifare卡采用三次认证协议，密钥为6字节，即48位，一次典型的验证需要6ms，如果外部使用暴力破解需要时间为一个非常大的数字

- 三次认证过程

- 阅读器发送查询口令的命令给标签，标签传送所产生的一个随机数RB给阅读器作为响应

- 阅读器产生一个随机数RA，使用共享的密钥K和共同的加密算法EK，算出加密数据块TOKENAB，并将TOKENAB传送给标签。TOKENAB=EK(RA,RB)

- 标签接收到TOKENAB后，进行解密，将取得的随机数与原先发送的随机数RB进行比较，若一致，则完成了标签对阅读器的认证

- 阅读器发送另一个加密数据块TOKENBA给阅读器，TOKENBA为TOKENBA=EK(RB,RA)

- 阅读器接收到TOKENBA并对其解密，若收到的随机数与原先发送的随机数RA相同，则完成了阅读器对标签的认证

注：在认证过程中，属于同一应用的所有标签和阅读器共享同一的加密密钥。由于同一应用的所有标签都使用唯一的加密密钥，所有三次认证协议具有安全隐患

- RFID空中接口安全标准

- ISO/IEC1 8000

ISO/IEC1 8000是目前世界上应用最具影响力的空中接口协议，包括-1、-2、-3、-4、-6、-7共六个部分，覆盖低频(<135 kHz)、高频(13.56 MHz)、超高频(433 MHz、860～960 MHz)和微波(2.45 GHz)四个频段

- ISO/IEC 29167

- ISO/IEC 29167 是 ISO/IEC SC31/WG7制定和完善的空中接口安全标准，由六个部分组成，分别对应 ISO/IEC18000-1、-2、-3、-4、-6 和 -7

- ISO/IEC 29167-1为 RFID 空中接口提供可选的信息安全和隐私保护功能，在标签中分别规定了 S-flag 和 U-flag。阅读器可以根据这两个标志位，判断标签是否支持具有安全和隐私保护功能的空中接口协议

- ISO/IEC 29167-1引入三个命令来保证阅读器与标签间的可靠通信

- ISO/IEC 29167-1规定了三种方式来实现不可跟踪模式

- 我国的标准

- 我国在 RFID 空中接口信息安全方面的标准制定工作起步较早，国家“863”计划在2008 年设立了“超高频RFID 空中接口安全机制及其应用”科研专项，研究超高频 RFID 标签读写过程的数据安全关键技术难题，并制定有自主知识产权的《RFID 空中接口协议安全传输方法》国家标准草案

- 2012年11月，发布国家标准GB/T 28925-2012《信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口协议》、GB/T 28926-2012《信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口符合性测试方法》

- 2015年，我国制定的物联网安全关键技术—射频识别空中接口安全协议（TRAIS）被国际标准采纳，并正式发布国际标准ISO/IEC 29167-16:2015