第六章 运算方法

一、单项选择

2、设8位机器数采用补码形式。其十进制数-27，对应机器数为（   ）

A、27H

B、E5H

C、9BH

D、C2H

1    1   1   1   1   1   1   1

128  64  32  16   8   4   2   1

3、计算机系统中常常采用补码进行运算的目的是（   ）。

A、提高运算的速度

B、提高运算的精制

C、简化运算器的设计

D、便于程序员识别数据

4、计算机中表示地址时，采用（   ）

A、原码

B、补码

C、反码

D、无符号数

5、设机器数采用补码形式，若寄存器内容为9BH，则对应的十进制数为（   ）

A、-27

B、-97

C、-101

D、155

6、对真值0表示形式唯一的机器数是（   ）

A、原码

B、补码

C、反码

D、以上都不对

8、一般机器码为80H，所表示的真值为-127，则它是（   ）

A、补码

B、原码

C、反码

D、移码

10、设x为整数，[X]反=1 1111，对应的真值是（   ）。

A、-15

B、-1

C、-0

D、1

11、机器数字长8位（含1位符号位），若机器数BAH为原码，则算术左移一位得（   ），算术右移一位得（   ）。

（注意：原码算数移位，符号位不变，数值位左右都补零。）

A、F4H  EDH     1001 1101

B、B4H  6DH

C、F4H  9DH

D、B5H  EDH

12、大部分计算机内减法是用（   ）实现。

A、将被减数加到减数中

B、从被减数中减去减数

C、补码的相加

D、从减数中减去被减数

13、在补码定点加法运算中，若采用1位符号位，则当（   ）时，表示结果溢出。

A、符号位有进位

B、符号位进位和最高数位进位异或结果为0

C、符号为1

D、符号位进位和最高数位进位异或结果为1

16．用补码双符号位表示的定点小数，下述哪种情况属负溢出(  )。

A．11.0000000    B．01.0000000

C．10.0000000    D．00.1000000

21.设[x]原=1．X1 X2 X3 X4，当满足下列(  )时，x> -1／2成立。

A．X1必为0，X2～X4至少有一个为1

B．Xl必为0，X2～X4任意

C．Xl必为1，X2～X4任意

D．以上答案均不正确

26．串行运算器结构简单，其运算规律是(  )。

A. 由低位到高位先行进行借位运算

B．由高位到低位先行进行借位运算

C．由低位到高位逐位运算

D．由高位到低位逐位运算

28．ALU属于(    )。

A．时序电路

B．组合逻辑电路(无记忆功能)

C．控制器

D．寄存器

29．运算器由许多部件组成，其核心部分是(  )。

A．数据总线

B. 算术逻辑运算单元（ALU）

C. 累加寄存器

D．多路开关

30．设在数据传送中采用偶校验，若接收到代码为10111011，则表明传送中(  )。

A．未出现错误

B．最低位出错

C．未出现错误或出现偶数位错

D．出现奇数位错

二、综合应用题

1．写出对应±0的各种机器数（机器数字长8位）。

7．设机器数字长为8位（含1位符号位），

设A= 9/64，B= -13/32，计算[A±B]补，并还原成真值。

[A+B]补=1.1011110   -17/64

[A-B]补=0.1000110    35/64

14.求信息码01101110的海明校验码，要求能指出和纠正一位出错位。

1011001111001

# 一、单项选择师

19.在浮点数机中，判断补码规格化形式的原则是(  )。

# A．尾数的第一数值位为l，数符任意

# B．尾数的符号位与第一数值位相同

# C．尾数的符号位与第一数值位不同

# D．阶符与数值符不同

20.在浮点数加减法的对阶过程中，(  )。

# A．将被加（减）数的阶码向加（减）数的阶码看齐

# B．将加（减）数的阶码向被加（减）数的阶码看齐

# C．将较大的阶码向较小的阶码看齐

# D．将较小的阶码向较大的阶码看齐

22.浮点数的表示范围和精度取决于(  )。

# A、阶码的位数和尾数的机器数形式

# B．阶码的机器数形式和尾数的位数

# C．阶码的位数和尾数的位数

# D．阶码的机器数形式和尾数的机器数形式

23.尾数采用补码的浮点数运算中，出现(  )情况应该进行规格化处理。

# A．符号位与最高数值位不同

# B．符号位与最高数值位相同

# C．符号位与最低数值位不同

# D．符号位与最低数值位相同

24.采用规格化的浮点数是为了(  )。

A．增加数据的表示范围    B．方便浮点运算

C．防止运算时数据溢出    D．增加数据的表示精度

// 阶码与尾数的位数确定后，规格化尾数获得最好的表示精度。

25．定点数运算发生溢出时应该(  )。

A．输出错误信息   B．舍入处理

C．向左规格化     D．向右规格化

二、综合应用题

5．浮点数的阶码为什么通常采用移码？

X > Y 则  [X]移 > [Y]移

6．定点补码加法运算中，产生溢出的条件是什么？试给出几种溢出判断方法（不少于两种，要求写出逻辑表达式）。如果是浮点加减运算，产生溢出的条件又是什么？

答：定点补码加减运算，产生溢出的条件是两个带符号的数加减，运算结果超出了数值的表示范围。

- V=Xf Yf Sf+XfYfSf = 1

- 双符号位异或为1

- 双进位异或为1

浮点加减运算，产生溢出条件是阶码超出了数值的表示范围。

12.在浮点补码加减运算过程中，当尾数运算结果的符号位为01或10时，即表示运算结果溢出。这种说法是否正确，为什么？

答：不正确，尾数溢出，右规。

13.写出浮点补码规格化形式，当尾数出现什么形式时需规格化？如何规格化？

答： 右规  00 11

左规  00 1    11 0