实验报告 观察运输层协议为应用层协议提供服务工作过程

实验目的

1、安装并学会使用Cisco Packet Tracer Student工具软件。

2、连接一台客户机和一台服务器，在该服务器上部署Web网站、FTP服务、DNS服务。客户机（IP：192.168.10.22）服务器（IP： 192.168.10.11）

3、通过客户机访问服务器，观察应用层协议和运输层协议工作过程的动画演示。

4、参照实验内容的详细说明，完成实验报告。

任务1、安装并启动Cisco Packet Tracer Student工具软件

任务2、设置一台PC机与一台服务器，通过双绞线连接

设置PC主机名：SuoPanPC              例如（WangMinPC）

设置Server主机名：  SuoPanServer   例如（WangMinServer）

任务3、配置PC机

设置PC机的IP地址192.168.10.22，子网掩码 255.255.255.0

设置PC机的本地DNS服务器地址192.168.10.11

任务4、配置Server服务器

设置Server服务器的IP地址192.168.10.11，子网掩码 255.255.255.0

在Server服务器上部署Web服务器（启动HTTP协议）

在Server服务器上部署FTP服务器（启动FTP协议）

设置客户端访问用户名: students  密码: 114514  和访问权限。

在Server服务器上部署DNS服务器（启动DNS协议）

添加IP地址到Web服务器域名（自己起个网站域名）之间的映射：

www.ln.zz.cn           192.168.10.11

添加IP地址到FTP服务器域名（自己起个FTP域名）之间的映射：

ftp.ln.zz.cn          192.168.10.11

任务5、测试PC机与Server服务器的连通（使用Ping命令）

在PC机命令窗口输入：

Ping 192.168.10.11

在Server服务器命令窗口输入：

Ping 192.168.10.22

任务6、从PC访问Server的Web服务

开启simulation模式，点击auto capture/play按钮，开始捕获数据包。

在PC机的浏览器中输入Web网站域名。观察HTTP协议工作过程动画。

1）HTTP协议工作之前，DNS协议先解析Web网站域名，得到服务器IP地址。

察某个DNS报文使用的UDP报文段头部信息：

发送端口号：  53                   目的端口号：  1025

发送报文长度：   0x3e                校验和：   0x0

2）观察HTTP请求报文头部信息：

首行命令：     Get                HTTP版本：    1.1

默认接收语言： en-us           访问服务器网站域为： www.ln.zz.cn

连接状态：   close

观察该报文TCP报文段头部信息：

发送端口号：   1025                  目的端口号：   80

发送序号：     1                  确认号：   1

任务7、从PC访问Server的FTP服务

开启simulation模式，点击auto capture/play按钮，开始捕获数据包。

在PC机的浏览器中输入FTP服务器域名。观察FTP协议工作过程动画。

在PC机的命令窗口输入命令：     ftp ftp.ln.zz.cn

输入用户名：  students                            （回车）

输入密码：   114514                           （回车）

在PC机的命令窗口输入命令：  dir             (显示FTP服务器文件目录)

在PC机的命令窗口输入命令：  quit            （退出FTP服务器）

1）FTP协议工作之前，DNS协议先解析FTP域名，得到服务器IP地址。

察某个DNS报文使用的UDP报文段头部信息：

发送端口号： 1026                    目的端口号：  53

发送报文长度：  0x24                 校验和：   0x0

2）观察捕获的第一个FTP报文使用的TCP报文段的头部信息：

发送端口号：  21                   目的端口号：   1028

发送序号：    1                   确认号：      1