实验报告 IP协议分析与子网转发

实验目的：1、理解IP协议数据报格式，IP数据包分片；

2、了解路由器在不同子网之间转发数据报，配置静态路由。

实验任务1、启动Wireshark软件，捕获IP数据报，分析数据报首部格式。

在自己机器上的命令提示符窗口，执行Ping命令：Ping    网关IP地址。

在Wireshark软件中，找到主机发往网关地址的任一IP数据报。

分析所选IP数据报的首部数据格式和内容，填写下表。

| 首部字段 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 版本 | Ipv4 |
| 首部长度 | 20 bytes |
| 区分服务类型 | 0x00 |
| 数据报总长度 | 60 |
| 分片标识 | 0xf181 |
| 分片标志 | 0x00 |
| 分片的片偏移量 | 0 |
| 生存时间（跳数） | 128 |
| 封装数据的协议 | ICMP |
| 首部校验和 | 0x0000 |
| 发送IP地址 | 10.106.31.137 |
| 目的IP地址 | 10.106.31.1 |

发送IP地址类型（A、B、C）：  10.126.31.137

目的IP地址类型（A、B、C）：  10.106.31.1

实验任务2、启动Wireshark软件，捕获IP数据报，分析IP数据报分片

在自己机器上的命令提示符窗口，执行：ping  –l  4000  网关IP地址

( 注意： -l 不是数字1，是L的小写字母 ）

向网关IP地址发送长度为4000B的数据报。

在Wireshark软件中，找到从你的主机向网关发送的3个分片IP数据报（Fragmented IP protocol）。

填写第1个分片IP数据报首部信息

| 首部字段 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 数据报总长度total length | 1068 |
| 分片标识号Identification | 0xf185 |
| 分片标志位flags （第1位） | 0... .... = Reserved bit: Not set |
| 分片标志位flags（第2位） | .0.. .... = Don't fragment: Not set |
| 分片标志位flags（第3位） | ..0. .... = More fragments: Not set |
| 片偏移量Fragment offset | 2960 |
| 发送IP地址 | 10.106.31.137 |
| 目的IP地址 | 10.106.31.1 |

填写第2个分片IP数据报首部信息

| 首部字段 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 数据报总长度total length | 1068 |
| 分片标识号Identification | 0xf186 |
| 分片标志位flags （第1位） | 0... .... = Reserved bit: Not set |
| 分片标志位flags（第2位） | .0.. .... = Don't fragment: Not set |
| 分片标志位flags（第3位） | ..0. .... = More fragments: Not set |
| 片偏移量Fragment offset | 2960 |
| 发送IP地址 | 10.106.31.137 |
| 目的IP地址 | 10.106.31.1 |

填写第3个分片IP数据报首部信息

| 首部字段 | 显示内容 |
| --- | --- |
| 数据报总长度total length | 1068 |
| 分片标识号Identification | 0xf187 |
| 分片标志位flags （第1位） | 0... .... = Reserved bit: Not set |
| 分片标志位flags（第2位） | .0.. .... = Don't fragment: Not set |
| 分片标志位flags（第3位） | ..0. .... = More fragments: Not set |
| 片偏移量Fragment offset | 2960 |
| 发送IP地址 | 10.106.31.137 |
| 目的IP地址 | 10.106.31.1 |

实验任务3：

启动 Cisco Packet Tracer软件，设置主机A、B、C，设置路由器A、B、C

（注意：选路由器Genetic），网络连接及IP配置如下图所示。

主机与路由器之间，用交叉线连接0或1 号接口。

路由器与路由器之间，用光纤连接4或5号接口。

显示接口的连接号： 菜单栏 -Options -Preferences -interface选项卡里面

勾选Always Show Port Lables

实验任务4：按上图配置主机和路由器，并测试网络连通。

配置主机A、B、C的IP地址、子网掩码、默认网关。

（注意：每台机器配置以上三个地址，一个都不能少！ ）

配置路由器A、B、C各个网络接口的IP地址、子网掩码。

（所有子网掩码均为255.255.255.0，别搞错！）

配置路由器A静态路由，在路由表中添加2条记录：

发往141.14.2.0网络 和 141.14.3.0 网络数据报的下一跳地址

配置路由器B静态路由，在路由表中添加2条记录：

发往141.14.1.0 网络 和 141.14.3.0 网络数据报的下一跳地址

配置路由器C静态路由，在路由表中添加2条记录：

发往141.14.2.0 网络 和 141.14.1.0 网络数据报的下一跳地址

在主机A的命令符窗口执行Ping命令,

ping 141.14.2.1（测试主机A与主机B是连通）

在主机A的命令符窗口执行Ping命令,

Ping 141.14.3.1（测试主机A与主机C是连通）

在主机B 的命令符窗口执行Ping命令,

Ping 141.14.3.1（测试主机B与主机C是连通）

主机A、B、C之间，肯定都可以连通，

不通就是你配置的地址有误！检查检查吧。