实验报告 理解网络层ICMP、ARP协议工作原理

实验要求：

本次实验两人一组，配合完成。

一位同学的机器设为主机A，一位同学的机器设为主机B。

主机A同学填写本机IP地址设置信息：

主机A的IP地址： 192.168.26.7

主机A的子网掩码： 255.255.255.0

主机A的默认网关：  192.168.26.186

主机B同学填写本机IP地址设置信息：：

主机B的IP地址：  192.168.26.192

主机B的子网掩码： 255.255.255.0

主机B的默认网关： 192.168.26.186

任务1、通过执行ping命令，理解ICMP协议询问报文。

Ping命令执行，发送方发送4个ICMP请求报文，接收方返回4个ICMP响应报文，可检测收发双方网络层是否连通。示例如下：

——在wireshark中，开始抓包

——在各自机器命令提示符窗口，执行:  Ping 同组另一机器IP

——在wireshark中，停止抓包

——在捕获的数据包中，找到发送的4个ICMP请求报文，填写下表。

| ICMP请求报文 | Type 类型 | Code 代码 | checksum | Sequence number |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1个 | 8 | 0 | 0x3a54 | 4871 |
| 第2个 | 8 | 0 | 0x3a53 | 4872 |
| 第3个 | 8 | 0 | 0x3a52 | 4873 |
| 第4个 | 8 | 0 | 0x3a51 | 4874 |

——在捕获的数据包中，找到发送的4个ICMP响应报文，填写下表。

| ICMP响应报文 | Type 类型 | Code 代码 | checksum | Sequence number |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1个 | 0 | 0 | 0x4254 | 4871 |
| 第2个 | 0 | 0 | 0x4253 | 4872 |
| 第3个 | 0 | 0 | 0x4252 | 4873 |
| 第4个 | 0 | 0 | 0x4251 | 4874 |

任务2、通过执行tracert，理解ICMP协议差错报文。

tracert命令，每次发送3个探测IP数据报，依次设置TTL=1,2,3,4……。每经过一台路由器转发，TTL自动减1，路由器丢弃TTL=0的数据报，并返回ICMP差错报告。

——在wireshark中，开始抓包

——在各自机器命令提示符窗口，执行: tracert www.zzu.edu.cn

——在wireshark中，停止抓包

——在捕获数据包中，找到第一次发送和接收的3对ICMP报文，填写下表。

| ICMP报文 | IP首部信息 |  |  | ICMP报文信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发送IP | 目的IP | TTL | Type | Code |
| 第1个ICMP 请求报文 | (ac:12:03:b8:08:3f) | (3e:17:a1:3a:46:78) | 1 | 8 | 0 |
| 第1个ICMP 差错报文 | (3e:17:a1:3a:46:78) | (ac:12:03:b8:08:3f) | 64 | 11 | 0 |
| 第2个ICMP 请求报文 | (ac:12:03:b8:08:3f) | (3e:17:a1:3a:46:78) | 1 | 8 | 0 |
| 第2个ICMP 差错报文 | (3e:17:a1:3a:46:78) | (ac:12:03:b8:08:3f) | 64 | 11 | 0 |
| 第3个ICMP 请求报文 | (ac:12:03:b8:08:3f) | (3e:17:a1:3a:46:78) | 1 | 8 | 0 |
| 第3个ICMP 差错报文 | (3e:17:a1:3a:46:78) | (ac:12:03:b8:08:3f) | 64 | 11 | 0 |

问：第一次返回的3个ICMP差错报文，带回的地址，是否是默认网关的地址？

答：          是

——在捕获数据包中，找到最后一次发送和接收的3对ICMP报文，填写下表。

| ICMP报文 | IP首部信息 |  |  | ICMP报文信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发送IP | 目的IP | TTL | Type | Code |
| 第1个ICMP 请求报文 | (ac:12:03:b8:08:3f) | (3e:17:a1:3a:46:78) | 1 | 8 | 0 |
| 第1个ICMP 差错报文 | (3e:17:a1:3a:46:78) | (ac:12:03:b8:08:3f) | 64 | 11 | 0 |
| 第2个ICMP 请求报文 | (ac:12:03:b8:08:3f) | (3e:17:a1:3a:46:78) | 1 | 8 | 0 |
| 第2个ICMP 差错报文 | (3e:17:a1:3a:46:78) | (ac:12:03:b8:08:3f) | 64 | 11 | 0 |
| 第3个ICMP 请求报文 | (ac:12:03:b8:08:3f) | (3e:17:a1:3a:46:78) | 1 | 8 | 0 |
| 第3个ICMP 差错报文 | (3e:17:a1:3a:46:78) | (ac:12:03:b8:08:3f) | 64 | 11 | 0 |

任务3、学会用arp命令查看ARP地址解析表。

——在自己机器的命令提示符窗口，输入命令：arp  –a

查看自己机器的ARP地址解析表内容（目的主机IP地址，对应的网卡地址）

——在自己机器的命令提示符窗口，输入命令：arp  –d

清空自己机器的ARP地址解析表

——在各自机器命令提示符窗口，执行: ping  202.196.64.202

(www.zzu.edu.cn的IP地址）

——在自己机器的命令提示符窗口，输入命令：arp  –a

问：ARP地址解析表中是否添加了，默认网关IP地址对应其网卡地址记录？

答：（如果是抄下记录内容）  192.168.26.186   3e-17-a1-3a-46-78     动态

问：ARP协议为什么解析到的是默认网关IP的网卡地址，而不是目的主机202.196.64.202（www.zzu.edu.cn）的网卡地址？为什么？

答： 因为首先检查ARP列表中是否有对应IP地址的目的主机的MAC地址，如果有，则首先发送数据，如果没有，就向本网段的所有主机发送ARP数据包。

任务4、理解ARP地址解析过程，两人一组（一个为主机A，一个为主机B）。

修改主机A的IP地址设置为：

IP地址   10.2.2.？（？设置为：个人学号后3位,不和其他同学冲突)

子网掩码255.255.254.0，删除默认网关IP地址

主机A的子网地址为：     10.2.2.0

修改主机B的IP地址设置为：

IP地址10.2.3.? （？设置为：个人学号后3位,不和其他同学冲突)

子网掩码255.255.254.0，删除默认网关IP地址

主机B的子网地址为：    10.2.2.0

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –d（清空地址解析表）

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –a（看不到对方网卡地址）

——在各自机器的wireshark中，开始抓包

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ping 对方主机IP

——在各自机器的wireshark中，停止抓包

Ping 命令发送4个ICMP请求报文，封装成帧时，需要知道目的主机的网卡地址，但是在自己的ARP地址解析表没有找到（是老师让你清空的，对不起！）。

系统自动启动ARP协议，先获得对方的网卡地址，然后才能发送ICMP请求报文。

——在各自机器wireshark中，找到发出的ARP请求数据报（broadcast广播帧），

ARP响应数据报，填写下表。

ARP请求request  (问：目的IP 被分配给哪块网卡了？别藏了，快告诉我！)

| Hardware type | Ethernet | protocol type | Ipv4 |
| --- | --- | --- | --- |
| hardware size | 6 | protocol size | 4 |
| opcode | request |  |  |
| 发送IP地址 | 10.2.2.432 | 发送MAC网卡地址 | 30:c9:ab:a8:6e:4d |
| 目的IP地址 | 10.2.2.429 | 目的MAC网卡地址 | ac:12:03:b8:08:3f |

ARP响应replay (答：目的IP绑定我的网卡，告你网卡地址，往卡上打钱吧！)

| Hardware type | Ethernet | protocol type | IPV4 |
| --- | --- | --- | --- |
| hardware size | 6 | protocol size | 4 |
| opcode | Reply |  |  |
| 发送IP地址 | 10.2.2.429 | 发送MAC网卡地址 | ac:12:03:b8:08:3f |
| 目的IP地址 | 10.2.3.432 | 目的MAC网卡地址 | 30:c9:ab:a8:6e:4d |

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –a（显示地址解析表）

一次ARP解析，双方ARP解析表中都缓存了对方网卡地址记录。

（就问了一次话，双方的网卡都暴露给对方了。）

问：查看自己机器上的ARP地址解析表，新添加的对方网卡地址是什么？

答：    10.2.3.107            30-c9-ab-a8-6e-4d     动态

任务5、ARP、ICMP协议综合实验（上接任务4的设置，继续两人一组）

主机A的子网掩码 修改 为：255.255.255.0   （非常重要！！！）

主机B子网掩码 不变 还为：255.255.254.0

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –d（清空地址解析表）

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –a（看不到对方网卡地址）

——在wireshark中，开始抓包

——在主机A的命令提示符窗口，执行 ping  主机B的IP地址

（主机A的同学操作，双方共同观察结果！）

——在wireshark中，停止抓包

问：A、B双方连通了吗？ICMP错误提示是什么？

答：      没有     无法访问目的主机

——在主机A的命令提示符窗口，输入命令：arp –a

问：是否看到主机B的MAC地址解析记录？

答：           不能

——在主机B 的命令提示符窗口，输入命令：arp –a

问：是否看到主机A的MAC地址解析记录？

答：      可以

问：在wireshark抓包记录中，能找到到ICMP请求与响应报文吗？

答：  不可以

问：A、B双方为什么没有连通？

答：      子网掩码不一样

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –d（清空地址解析表）

——在各自机器的命令提示符窗口，输入命令：ARP –a（看不到对方网卡地址）

——在wireshark中，开始抓包

——在主机B 的命令提示符窗口，执行ping主机A的IP地址

（这次主机B同学操作，双方共同观察结果！）

——在wireshark中，停止抓包

问：A、B双方连通了吗？ICMP错误提示是什么？

答：    没有       请求超时

——在主机B 的命令提示符窗口，输入命令：arp –a

问：是否看到主机A的MAC地址解析记录？

答：       可以

——在主机A的命令提示符窗口，输入命令：arp–a

问：是否看到主机B的MAC地址解析记录？

答：      不可以

问：在wireshark抓包记录中，能找到ICMP请求与响应报文吗？

答：     不能

问：A、B双方为什么没有连通？ 为什么只有4个ICMP请求，没有响应报文？

答：  因为AB的子网掩码不一致，两个主机之间没有联通，得不到响应。

为什么不通？

主机A对主机B说：你骗我！咱俩明明在一个子网中，你不理我。

主机B对主机A说：我冤枉，我没骗你！事实是我啥也没做啊。

分手吧......