实验模拟环境：模拟总部和分部之间通过VPN连接实现安全通信，通过两个路由器分别代表总部和分部的两个网关，然后用另一个路由器表示公网，两个网关与公网互联形成联通，并且通过隧道技术保障两个网关之间的安全通信

实验步骤：

1.首先根据网络拓扑图对各节点之间进行配置，并形成节点联通；对于网关和公网，选择2811路由器进行模拟，因为2811路由器可以有效支持VPN和IPSec

Router 0 模拟成Internet网（就是没有私有IP地址路由的路由器）

Router 1 为模拟成总部

Router 2 为模拟成分部

IP规划：

Router 1   FastEthernet0/0   200.1.1.1         FastEthernet0/1    100.1.1.1

Router 2   FastEthernet0/0   192.168.1.254     FastEthernet0/1    100.1.1.2

Router 3   FastEthernet0/0   200.1.1.2         FastEthernet0/1    192.168.2.254

PC1：192.168.1.2/24（子网掩码）

PC2：192.168.2.2/24

完成第一步后，做3个测试：

（1）R1和R2是否可以联通

（2）PC1和PC2是否可以联通

（3）设置R1和R2的默认路由，然后继续测试是否可以联通

R1(config): ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.1   //设置默认路由

R2(config): ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1   //设置默认路由

2.对R1进行IPSec配置

利用非对称算法加密对称加密算法所使用的对称秘钥，以达到安全地协商对称加密算法秘钥的目的

（1）配置密钥交换策略（IKE第一阶段）

crypto isakmp policy 1	//建立ISAKMP/IKE的管理连接策略，其中1是策略号可自定义

encryption des/3des/aes	//指定管理连接的最后两个报文（用于身份验证）采用aes加密算法

hash md5/sha			//指定验证过程采用HMAC（散列消息验证码）功能

authentication pre-share //配置IKE的验证方法，在此为pre-share，即预共享密钥认证方法（你怎么证明是你，因为我们有共同的密钥）

group 2				//指定密钥交换算法，默认采用DH，1 2 5指定公私钥长度（2指的是1024bit）

（2）配置预共享密钥

crypto isakmp key seckey address 200.1.1.2   //指定远端加密点和认证时用的预共享密钥，其中key表示共享密钥，address表示对方的公网IP地址

利用上一阶段产生的对称加密算法秘钥，采用对称加密算法加密实际所要传输的私网数据。

（3）配置加密转换集myset（IKE第二阶段）

# 定义加密及验证方式，通信双方需要一致。

# esp-des/3des/aes定义了加密方式

#esp/ah-md5/sha-hmac定义了身份验证及完整性验证，其中sha-hmac：表示将阶段一中的预共享密钥作为哈希算法的部分内容，一起算hash值

# 传输模式名表示自定义名，建议英文名，当调用该模式时就是调用后面的加密认证方式。

crypto ipsec transform-set myset ah-sha-hmac esp-aes

//配置IPSec策略（转换集）转换具体数据的策略，名为“myset”的传输模式名指定AH散列算法为sha,ESP加密算法为AES

（4）配置访问控制列表，定义VPN的触发条件，用于限定哪些数据走VPN，表示控制对192.168.1.0/24到192.168.2.0/24走VPN(网络数据进行加密)（192.168.1.0表示源，192.168.2.0表示目标）

access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

101- list number的范围在0～99之间，这表明该access-list语句是一个普通的标准型IP访问列表语句;100~199表明是一个扩展型IP访问列表；二者的区别主要是前者是基于目标地址的数据包过滤，而后者是基于目标地址、源地址和网络协议及其端口的数据包过滤。

permit语句可以使得和访问列表项目匹配的数据包通过接口，而deny语句可以在接口过滤掉和访问列表项目匹配的数据包

192.168.1.0 0.0.0.255-源地址(标准：可选，扩展：必须)， 0.0.0.255是通配符掩码。通配符为0位的为检查位，检查位为确定下来固定的；通配符为1位为无需检查位，为不确定位，可为0或1,表示：192.168.1.0~192.168.1.255

192.168.2.0 0.0.0.255-目标地址

阶段一创建了传输集，阶段二定义了ACL表与加密验证模式，创建MAP映射表将上述内容应用到路由器外网接口上。

（5）配置加密映射图，绑定接口

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp   //进入MAP表配置模式。创建一个map表并命名，数字10表示表号(隧道号)。ipsec-isakmp表示应该阶段一所有策略集。

set peer 200.1.1.2   				//设置对端公网IP地址

set transform-set myset 				//设置前面阶段二应用的传输模式名，即将映射表用于传输交换集

match address 101   				//设置匹配101号访问列表

int F0/1							//激活端口

crypto map mymap   				//将映射表mymap应用于此端口，即用其加密

3.对R2进行IPSec配置

略

完成上述步骤后，做三种测试：

（1）PC1和PC2是否可以联通（如果可以联通说明IPSec设置成功，否则说明设置失败; 在Ping的过程中，会丢掉几个包，因为在建立IPSec VPN的协商）

（2）联通后，查看是否应用了IPSec技术

查看ISAKMP SA

R1#show crypto isakmp sa		（查看IPSec建立的第一阶段，管理连接的建立）

R1#show crypto ipsec sa			（查看IPSec建立的第二阶段，通过隧道传输的数据是否完成加密了）